Załącznik nr 1

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na obsługę techniczną imprezy kulturalnej w 2026 r.

27.06.2026 r. (sobota) „31. Noc Sobótkowa” – organizowana w Amfiteatrze RCKK                                                  w Myszyńcu, ul. Dzieci Polskich, od godz. 19:30 w dniu 27.06.2026 r. do godz. 1:00 w dniu 28.06.2026

Przewidywana liczba uczestników ok. 800

Istniejąca zadaszona scena – Amfiteatr o wymiarach 10 m x 8 m. Rzut z góry Amfiteatru stanowi załącznik nr 4

Gotowość sceniczna – godzina 18:00

Próby zespołów od godz. 16:00

Na scenie wystąpią zespoły:

- Zespoły ludowe

- TOP GIRLS

- EXTAZY

- CLIVER

- DJ SALIS

Opis przedmiotu zamówienia:

Zleceniodawca wymaga zastosowania wyrównanego liniowo systemu symetrycznego, renomowanej marki, na przetwornikach minimum 2x10”.                                                                                             Preferowani producenci to: l’acoustic, Meyer sound, d&b, dbTechnologies seria ViO, EAW, JBL seria VTX, Martin Audio, Bose Showmatch.                                                                                                        Minimalna ilość kolumn w gronie to 5 sztuk.                                                                                           Kolumny niskotonowe muszą być tej samej marki co średnio-wysokotonowe.                                                  W przypadku zastosowania systemu pasywnego wymagane jest zastosowanie oryginalnych wzmacniaczy. Wymagany jest outfill.                                                                                                                 System frontowy powinien zostać powieszony na konstrukcji. Nie ma możliwości stackowania systemu.                                                                                                                                                                       Wraz z ofertą prosimy o przedstawienie wydrukowanej symulacji projektu, który wykazuje pokrycie 80% terenu wydarzenia na poziomie powyżej 95db A (teren wydarzenia zaznaczony na załączonej mapie załącznik nr 4).                                                                                                                                Wykonawca obliguje się do zastosowania procesora głośnikowego(matrycowego), który umożliwia podłączenie więcej niż jednej konsolety równolegle. Np. IPDirect, Outline Newton, Meyer galileo. Wymagane jest podłączenie dwóch konsolet równocześnie 1L 2R 3Sub 4L 5R 6Sub Dodatkowo zapotrzebowanie sceniczne zgodne z riderami zespołów. Gotowość techniki na 60 minut przed rozpoczęciem prób zespołów.

Zespoły ludowe – wymagania sceniczne:

Input lista:

- Akordeon L

- Akordeon R

- Harmonia pedałowa

- Skrzypce

- Bębenek

- Mikrofon bezprzewodowy do ręki

- Mikrofon bezprzewodowy do ręki

- Mikrofon bezprzewodowy do ręki

- Mikrofon bezprzewodowy do ręki

- Mikrofon bezprzewodowy nagłowny

- Mikrofon bezprzewodowy nagłowny

- Mikrofon bezprzewodowy nagłowny

- Mikrofon bezprzewodowy nagłowny

- Mikrofon pojemnościowy

- Mikrofon pojemnościowy

- Mikrofon pojemnościowy

- Mikrofon pojemnościowy

Dopuszczalne systemy bezprzewodowe: Shure, Sennheiser, Wisycom, Audio-Technica. Mikrofony pojemnościowe mało membranowe.

Instrumenty wysłane w monitory.

Zapewnienie obsługi:

1. Realizator FOH

2. Technik (Kierownik sceny)

3. Realizator MON/Technik

Oświetlenie obowiązuje od godz. 19:30 w dniu 27.06.2026 r. do godz. 1:00 w dniu 28.06.2026 r.

Zleceniodawca wymaga zastosowania urządzeń uznanych producentów urządzeń oświetleniowych. Oświetlenie frontowe w ilości minimum 4 ruchomych głów typu wash.

Oświetlenie kontrowe w ilości minimum 6 ruchomych głów typu spot z żarówką lub diodą led                      o mocy minimum 250 w, minimum 5 ruchomych głów typu wash be eye. Mile widziane sunstrip.

Wymagana jest wytwornica dymu (dopuszczalne używanie tylko z renomowanymi płynami do wytwornic).

Zalecane zastosowanie oświetlenia typu blinder.

Zapewnienie obsługi:

- Realizator Oświetlenia

- Technik Oświetlenia

Reszta wymagań zgodnie z riderami artystów – RIDERY – stanowią załącznik nr 5

Gotowość techniki na 60 minut przed rozpoczęciem prób zespołów.

Przedmiot zamówienia obejmuje realizację następujących zadań:

- Reżyserka realizatorów nagłośnienia i oświetlenia (FOH) oraz stanowisko monitorowe (MON) – namiot w kolorze czarnym z materiałów odpornych na niesprzyjające warunki atmosferyczne ustawione zgonie z riderami technicznymi zespołów;

- Z uwagi na spodziewaną dużą liczbę uczestników imprez wymagane jest nagłośnienie całej widowni z uwzględnieniem strefy przed i po bokach Amfiteatrów. Zaznaczona strefa w załącznikach

- Zapewnienie agregatów prądotwórczych wraz z paliwem podczas wszystkich objętych przedmiotem zamówienia imprez o mocy dostosowanej do wymogów technicznych sceny.

- Ridery techniczne stanowią integralną część opisu przedmiotu zamówienia.                                                            W przypadku zerwania umów przez artystów z powodu niespełnienia wymogów zawartych               w Riderach, Wykonawca zobowiązany będzie do pokrycia kosztów wszelkich kar;

- Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP i ppoż. Itp.;

- Zaleca się dokonanie wizji lokalnej terenu, na którym posadowione maja być urządzenia będące przedmiotem zamówienia i zebranie na swoje ryzyko i koszt wszelkich informacji koniecznych do przygotowania z złożenia oferty;

- Złożenie propozycji cenowej jest równoznaczne z akceptacją postanowień zawartych w projekcie umowy;

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest z zachowaniem zasad przejrzystości i uczciwej konkurencji, zgodnie z obowiązującym Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych o wartości nieprzekraczającej 170 000 zł;